| 魏桥纺织股份有限公司报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 层/站/门 | 载重/速度 | 需求部门 | 数量（台） | 报价(综合单价:万元/台） |  |  | 电梯型号 | 品牌、产地 |
| 1 | 有机房货梯(国标) | 三层三站三门单开门，轿厢长宽高4.8m*2.45m*2.4m | 7吨，0.5m/s | 宏儒三区 | 1 | 单台总价: 万元 | 设备价 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装费 | 万元 |  |  |

附件一  《法人授权委托书》

法人授权委托书

致：

本人 	        （姓名）系 	                  （投标公司）的法定代表人（单位负责人） ，现委托         	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义投标、评标、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；委托期间若有变更，将以书面及时通知。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。代理人无转委权，特此委托

委托期限：      年     月    日 至     年     月    日

授权公司（盖公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年   月  	日

技术要求：

1、安全配置：要求配带紧急停止装置，紧急报警装置，限速器，限制开门装置，越程开关，超载报警提示探头，楼层提示器，防打滑配置，轿厢内外设置指示器便于确定位置。

2、紧急救援配置：配备应急电源，对轿厢，轿顶，机房配电话通讯，便于以后检修。

3、通风照明装置：井道每层，轿厢内外，机房内都需安装防爆灯照明，电源线卡槽固定。轿厢内安装可调节排风扇用于换气空气流通，机房电机设置降温装置。(照明排风扇能够设定时间，长时间不工作时能及时断电。)

4、 轿厢配置：中分双折自动，三层三站三单开门。轿厢面积(米)：4.8(深)×2.45(宽)×2.4(高), 净开门≥2米*2.4米。载重≥7吨。轿底按花纹板, 厚≥8mm(不含花纹)，厅门、轿门、轿壁、轿顶钢板厚度≥1.5mm冷板喷塑，地坎材质用钢板，轿内两面增加防撞木板， 尺寸高1.2m﹡厚1cm。

5、安装1c电梯读卡器(通过1c卡控制电梯启动停止及站层停开权限)

6、机房配置：使用永磁同步电机(功率≥34kw)，(载重需和功率成正比，不能出现载重异响震动现象)。曳引机电源380v3相5线制50HZ。主轨道数量：6轨。运行速度：0.5m/s钢丝绳使用曳引比：8：1曳引轮使用球墨铸铁或高强度合金铸铁。曳引轮直径>钢丝绳直径40 倍。

7、系统配置：全电脑模块化控制，VVV F 变频变压调速。使用高速编码器来进行闭环控制，防止冲顶蹲底的故障限位开关保护。

8、外观配置：厅门地坎与轿门地坎铺制防损坏铁板，门框与立柱缝隙修补平整。

9、要求符合其他消防验收标准规定及国家特种设备安全使用规定。

10、安装完后负责政府验收直到取到使用合格证。

以上电梯要求：1、电机能效等级：二级或以上。

2、设备运行稳定，设备不设置开机或锁机密码功能，也不能设备远程控制设备开、关机的其它功能。

注：圈梁位置不符合国标的，需加装槽钢的由投标方负责。

以上电梯制造与安装满足最新国标安全规范